
工 程 审 定 概 算 表

工程名称：宁夏石嘴山市贺兰山东麓水源涵养和生态治理（2025-2027年）大武口区项目（初步设计）                     第1页共2页                                                             
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	120.61
	61.51
	177.00
	
	359.12
	

	1.
	人工造乔灌混交林
	280亩
	23.33
	50.05
	
	
	73.38
	

	1.1
	挖树坑土方
	1608.77m3
	0.56
	
	
	
	0.56
	

	1.2
	种植乔木柽柳D≥3㎝
	6272株
	
	22.53
	
	
	22.53
	

	1.3
	种植柽柳D≥1㎝
	9408株
	
	2.84
	
	
	2.84
	

	1.4
	穴状换土
	5017.6m3
	15.05
	
	
	
	15.05
	

	1.5
	乔木养护费（2年）
	6272株
	
	19.69
	
	
	19.69
	

	1.6
	乔木养护费（2年）
	9408株
	
	4.99
	
	
	4.99
	

	1.7
	挖排水沟46690×1.0×0.3
	14007m3
	7.72
	
	
	
	0.14
	

	2
	农田防护林
	43亩
	5.48
	11.46
	
	
	16.94
	

	2.1
	挖树坑土方
	394.2m3
	0.14
	
	
	
	0.14
	

	2.2
	种植新疆杨D≥4㎝
	1825株
	
	5.73
	
	
	5.73
	

	2.3
	穴状换土
	913m3
	2.74
	
	
	
	2.74
	

	2.4
	乔木养护费（2年）
	1825株
	
	5.73
	
	
	2.74
	

	2.5
	拉水灌溉（前期2次、0.3m3/株）
	3650m3
	2.60
	
	
	
	15.14
	

	3
	节水灌溉工程
	
	91.80
	
	177.00
	
	268.80
	

	3.1
	首部工程
	1座
	0.06
	
	
	
	0.06
	

	3.2
	土方开挖
	39480m3
	22.54
	
	
	
	22.54
	

	3.3
	土方回填
	37506m3
	37.51
	
	
	
	37.51
	

	3.4
	PE管De160（1.0MPa）
	4068m
	
	
	44.35
	
	44.35
	

	3.5
	PE管De110（1.0MPa）
	10012m
	
	
	61.44
	
	61.44
	

	3.6
	PE管De75（1.0MPa）
	452m
	
	
	1.70
	
	1.70
	

	3.7
	PE管De50（1.0MPa）
	15239m
	
	
	42.33
	
	42.33
	

	3.8
	滴灌管De20（滴头间距3m）
	208026m
	
	
	22.67
	
	22.67
	

	3.9
	分水井D1.5m
	42座
	9.27
	
	
	
	9.27
	

	3.10
	放空井D1.5m
	36座
	7.09
	
	
	
	7.09
	

	3.11
	阀门井D1.5m
	15座
	2.95
	
	
	
	2.95
	

	3.12
	排气补气井D1.2m
	13座
	2.38
	
	
	
	2.38
	

	3.13
	穿路拉管
	40m
	1.13
	
	
	
	1.13
	

	3.14
	穿沟防护
	2处
	1.31
	
	
	
	1.31
	

	3.15
	出地保护井D0.7m
	226座
	4.43
	
	
	
	4.43
	

	3.16
	钢筋砼井圈、井盖
	50套
	3.13
	
	
	
	3.13
	

	3.17
	单级单吸卧式离心泵
	1台
	
	
	1.49
	
	1.49
	

	3.18
	柴油发电机组
	1台
	
	
	1.61
	
	1.61
	

	3.19
	进出口偏心渐变管（DN80-160）
	2个
	
	
	0.05
	
	0.05
	

	3.20
	伸缩节DN150
	2个
	
	
	0.17
	
	0.17
	

	3.21
	进出口蝶阀DN150
	2个
	
	
	0.37
	
	0.37
	

	3.22
	法兰盘DN80
	1副
	
	
	0.03
	
	0.03
	

	3.23
	法兰盘DN150
	2副
	
	
	0.13
	
	0.13
	

	3.24
	钢管DN150
	10m
	
	
	0.12
	
	0.12
	

	3.25
	橡胶软管DN160
	15m
	
	
	0.16
	
	0.16
	


      工 程 审 定 概 算 表

工程名称：宁夏石嘴山市贺兰山东麓水源涵养和生态治理（2025-2027年）大武口区项目（初步设计）                     第2页共2页                                                             
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	绿化费
	安装工程
	其它费用
	
	

	3.26
	进口过滤钢筋笼（钢筋笼、土工布等）
	1套
	
	
	0.03
	
	0.03
	

	3.27
	压力表
	1块
	
	
	0.01
	
	0.01
	

	3.28
	配电箱
	1台
	
	
	0.28
	
	0.28
	

	3.29
	电力电缆
	5m
	
	
	0.06
	
	0.06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	25.20
	25.20
	

	1
	勘查、设计费2.0%
	
	
	
	
	7.18
	7.18
	

	2
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	5.38
	5.38
	

	3
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	1.44
	1.44
	

	4
	预算编制及审查费1.0%
	
	
	
	
	3.59
	3.59
	

	5
	工程质量检验试验费0.5%
	
	
	
	
	1.80
	1.80
	

	6
	水土保持编制费0.52%
	
	
	
	
	1.86
	1.86
	

	7
	水资源论证报告编制费0.3%
	
	
	
	
	1.08
	1.08
	

	8
	验收费0.8%
	
	
	
	
	2.87
	2.87
	

	三
	预备费3%
	
	
	
	
	11.53
	11.53
	

	四
	合     计
	
	120.61
	61.51
	177.00
	36.73
	395.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


